智能车任务修改指南

一、方案核心优势

原代码依赖delay_1ms实现开环盲跑。 可以改成编码器闭环控制方案：通过实时采集车轮转速脉冲，结合 PID 算法实现精准定位，确保车轮实际转过指定角度 / 距离，彻底解决开环控制缺陷。

编码器核心控制函数

| 函数名 | 功能说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Move_Distance(mm) | 双轮同步前进 / 后退指定毫米数 | 直线行驶、直线调整 |
| Move_ASYtance(mm_left, mm_right) | 双轮异步差速运动 | 精准转弯、侧方停车、弧线行驶 |
| Move_Single_Motor(motor_id, mm) | 单轮独立转动 | 原地旋转、小角度微调 |

关键说明：代码中ENCODER_PULSE_PER=1，参数单位为编码器脉冲数。需实测标定：电机一圈脉冲数 = 减速比 × 编码器线数（如 1:120减速 + 13 线编码器，一圈≈1560脉冲）。

二、全局变量配置（main.c 顶部添加）

如果使用一套代码分别完成前车与后车的编写需要// 车辆角色定义：1=前车(A)  2=后车(B)，赛前可通过按键K3切换或代码固定uint8_t car_role = 1; 固定角色

int main(void)

{

uint8_t car_role = 1;

uint32_t ultra_dist;

uint8_t reed_val;

三、任务代码修改

（一）任务 1：起跑优化

目标：消除开环起跑偏差，保证直线起跑精度

修改位置：main 函数初始化阶段

car_both_rgb_on(red, 50);

/* 比赛开始逻辑：等待按键或自动开始？题目要求“一段时间后变绿” */

// 这里假设上电后等待3秒自动开始，或者你可以改为检测按键

delay_1ms(3000);

car_both_rgb_on(green, 300); // 变绿

delay_1ms(500);

car_both_rgb_off();

/* 防止误识别磁标3：前进一段距离 */

原代码：

//motor_forward(left, 6000);

//motor_forward(right, 6000);

//delay_1ms(1000);

//car_stop();

//修改后：目标让小车不再显示出发区的磁标

Move_ASYtance(14000, 14000);

car_stop();

（二）任务 2：磁标①—— 侧方停车（前车）/ 等待（后车）

修改位置：car_test.c → task_magnetic_1函数

逻辑：前车执行标准侧方停车，后车停车等待后继续巡线

/**

* @brief 磁标1任务：侧方位停车 + 超车

*/

void task_magnetic_1(void)

{

static uint8_t step1 = 0; // 使用静态变量记录任务内部步骤

extern uint8_t car_role;  // 声明外部车辆角色变量

if (step1 == 0) {

oled_show_string(0, 0, "Task Mag1", 16);

printf("1\r\n");

if (car_role == 1) {

// 前车A：标准侧方停车流程

//        Move_ASYtance(14000, 14000);

//        delay_1ms(500);

//        Move_Single_Motor(1, 5000);

//        delay_1ms(500);

//        Move_ASYtance(7000, 7000);

//        delay_1ms(500);

//        Move_Single_Motor(2, 5000);

//        delay_1ms(500);

//        Move_ASYtance(-4000, -4000);

//        delay_1ms(500);

//        Move_Single_Motor(2, 5000);

//        delay_1ms(500);

//        Move_ASYtance(7000, 7000);

//        delay_1ms(500);

//        Move_Single_Motor(1, 5000);

//        delay_1ms(500);

//        Move_ASYtance(14000, 14000);

//        delay_1ms(500);

} else {

// 后车B：等待逻辑

car_both_rgb_on(red, 500);  // 亮红灯提示

delay_1ms(8000);  // 等待前车完成动作

car_both_rgb_off();

oled_show_string(0, 4, "Go!", 16);

}

car_state = STATE_NORMAL_LINE;

// 2. 超车动作 (加速直行一段距离)

step1 = 1;

}

}

（三）任务 3：磁标②—— 单边桥通行

修改位置：car_test.c → task_magnetic_2函数 逻辑：前车姿态调整上桥，后车加速跟随通过

/**

* @brief 磁标2任务：单边桥

*/

void task_magnetic_2(void)

{

extern uint8_t car_role;

static uint8_t step2 = 0; // 使用静态变量记录任务内部步骤

if (step2 == 0)

{

oled_show_string(0, 0, "Task Mag2", 16);

printf("2\r\n");

// 单边桥

if (car_role == 1) {

// 前车：精准调整上桥

// Move_ASYtance(2000, 1000);   // 向右微调对准单边桥

// delay_1ms(100);

// Move_Distance(5000);         // 直行通过桥面

// Move_ASYtance(1000, 2000);   // 车身回正

// delay_1ms(100);

} else {

// 后车也可以精准调整上桥，比赛时俩车有一个上桥就算完成，但是如果前车没有完成

// 后面可以再次调整上桥，上桥角度不能一样否则无意义

// Move_ASYtance(2000, 1000);   // 向右微调对准单边桥

// delay_1ms(100);

// Move_Distance(5000);         // 直行通过桥面

// Move_ASYtance(1000, 2000);   // 车身回正

// delay_1ms(100);

// 后车：加速直行通过如果前车十分完美可以直接进入巡线模式

// Move_Distance(5000);//可以省略，但是因为单边桥是直线，直接直行通过区域会更快

}

car_state = STATE_NORMAL_LINE;

step2 = 1;

}

}

（四）任务 4：避障与分流超车

修改位置：car_test.c → handle_obstacle_avoidance函数 逻辑：前车左绕、后车右绕，实现无障碍分流超车

/**

* @brief 避障逻辑

*/

void handle_obstacle_avoidance(void)

{

oled_show_string(0, 0, "Avoiding", 16);

extern uint8_t car_role;

car_stop();

delay_1ms(200);

if (car_role == 1) {

// 前车A：左侧绕行以下代码均需修改,测试完成后可以将编码器加个等待时间变短

// Move_Single_Motor(2, 5000);// 左转

// delay_1ms(200);

// Move_Distance(13000);  // 直行驶出赛道

// delay_1ms(200);

// Move_ASYtance(1,5000);  // 右转回正

// delay_1ms(200);

// Move_Distance(13000);  //  直行避障

// delay_1ms(200);

// Move_Single_Motor(1, 5000);// 右转

// delay_1ms(200);

// Move_Distance(13000);  // 直行驶入赛道

// delay_1ms(200);

// Move_ASYtance(2,5000);  // 左转回正

// car_stop();

// delay_1ms(10000); // 等待后车完成超车

} else {

// 后车B：右侧绕行以下代码均需修改,测试完成后可以将等待时间变短

// Move_Single_Motor(1, 5000);// 右转

// delay_1ms(200);

// Move_Distance(13000);  // 直行驶出赛道

// delay_1ms(200);

// Move_ASYtance(1,5000);  // 左转回正

// delay_1ms(200);

// Move_Distance(23000);  //  直行避障需要超过前车

// delay_1ms(200);

// Move_Single_Motor(1, 5000);// 左转

// delay_1ms(200);

// Move_Distance(13000);  // 直行驶入赛道

// delay_1ms(200);

// Move_ASYtance(2,5000);  // 右转回正

}

car_state = STATE_NORMAL_LINE;

}

- 避障状态检查代码

/* 2. 超声波避障逻辑处理 */

if (ultra_dist == 44444)

{

// 检查是否在锁定期内 (1秒 = 1000ms)

if (current_time > ultra_lock_time)

{

ultra_dist = ultra_get_distance();

ultra_lock_time = current_time + 1000; // 设置接下来1秒为锁定期

// 有效距离判断：排除异常值，仅在50cm内触发避障

if (ultra_dist != 44444 && ultra_dist != 0 && ultra_dist < 500)

{

car_state = STATE_OBSTACLE_AVOID;

}

}

}

else

{

// 超声波数据正常时，定期刷新锁定期避免长时间锁定

if (current_time > ultra_lock_time + 5000) // 5秒无有效数据则重置锁定期

{

ultra_lock_time = 0;

}

}

上面代码基于超声波的代码检查还没有进行验证，有可能需要自己修改，ultra_dist < 500  （500为超声波反馈的距离值）一定需要改变

- 巡线代码更改

如果现在右环岛是进入与出代码没有经过测试需要自行更改。代码在xunxian.c文件内部。

void diancixunxian()//调试电磁直线巡线核心代码，需要自己添加

{

unsigned int left_motor_duty, right_motor_duty;

long int er_speed;

extern uint8_t car_role;

if(ll+rr+rm+lm+mm<=20)

{

right_motor_duty = 0;

left_motor_duty = 0;

}

else if(mm>40&&rr>60&&rm>60&&ll+lm<rr&&stepx=0&&car_role=1)   //前车进入右环岛

{

Move_ASYtance(2000, 1000);   // 右转

Move_ASYtance(1000, 1000);

delay_1ms(100);

stepx=1;

}

else if(mm>40&&rr>60&&rm>60&&ll+lm<rr&&stepx=1&&car_role=1)   //前车出右环岛

{

motor_forward(left,4500);

motor_forward(right,4500);

delay_1ms(100);

stepx=2;

}

else if(mm>40&&ll>60&&lm>60&&car_role=1)   //防止前车提前进入右环岛

{

motor_forward(left,4500);

motor_forward(right,4500);

delay_1ms(100);

}

else if(mm>40&&rr>60&&rm>60&&ll+lm<rr&&car_role=2)   //后车不进入右环岛

{

motor_forward(left,4500);

motor_forward(right,4500);

delay_1ms(100);

}

else if(lm > 80  && rm > 80&& mm>40&&(lm+rm+mm)>=200)   //十字路口

{

motor_forward(left,4500);

motor_forward(right,4500);

delay_1ms(100);

}

else if((lm+rm > ll+rr)&& ((rm-lm)>20||(rm-lm)<-20))   //巡转弯弧度较大的线

{

error[0] = 100*(rm - lm)/(lm + rm);

er_speed =error[0]*kp*7 + (error[0]*7 - error[1]*7)*kd;

if(error[0]>0){

left_motor_duty = st_speed + er_speed+1200;

right_motor_duty =0;

}

else {

right_motor_duty = st_speed - er_speed+1200;

left_motor_duty=0;

}

oled_show_string(10,7,"Lm1",12);

}

else  //巡转弯弧度不大的线

{

if((ll + rr)==0||( -20<(ll-rr)&&(ll-rr)<20) )

{left_motor_duty = 4500;

right_motor_duty = 4500;}

else if(ll>=80 )

{

right_motor_duty = 4500;

left_motor_duty=0;

}

else if(rr>=80 )

{

right_motor_duty =0;

left_motor_duty=4500;

}

else{

error[0] = 100*(rr-ll)/(ll + rr);

oled_show_string(10,7,"LL1",12);

er_speed =error[0]*kp*7 + (error[0]*7 - error[1]*7)*kd;

left_motor_duty = st_speed + er_speed;

right_motor_duty = st_speed - er_speed;

}

}

if(left_motor_duty > 7000)

{

left_motor_duty = 7000;

}

else if(left_motor_duty < 1400)

{

left_motor_duty = 0;

}

if(right_motor_duty > 7000)

{

right_motor_duty = 7000;

}

else if(right_motor_duty < 1400)

{

right_motor_duty = 0;

}

error[1] = error[0];

motor_forward(left,left_motor_duty);

motor_forward(right,right_motor_duty);

oled_show_number(10,6,left_motor_duty,4,12);

oled_show_number(70,7,right_motor_duty,4,12);

}

- 实车参数标定指南

- main 函数里面可以测试代码完成后添加while(1)单片机直接停机

- PID 速度优化

修改位置：encoder.c → Motor_PID_Init函数

- 车辆抖动→减小Kp值（默认 0.8）；

- 响应迟缓→增大Kp值；

- Ki/Kd保持小数值或 0，避免震荡。

- 如果需要更改car_init();小车初始化函数在car_init.c里面把不需要的直接注释掉就可以了，例如代码里面没有tof模块注释对应模块。

//		Init_TOF400C();            //tof初始化

## 常见故障排查

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法直线行驶、原地打转 | 编码器方向接反 / PID 输出反向 | 交换电机电源线，检查编码器接线 |
| 转弯角度偏差大 | 编码器不正确 | 重新测试编码器值 |
| 侧方停车冲出车位 | 行驶速度过快、惯性过大 | 降低运动速度，增加减速段 |
| 编译报错：函数未定义 | encoder 文件未添加至工程 | Keil 中添加 encoder.c/h 文件 |
| OLED 显示乱码 | 屏幕排线松动 / 初始化失败 | 检查排线，重新上电初始化 |